ИССЛЕДОВАНИЯ НА НОВАТОРСКОМ УСКОРИТЕЛЕ-ТАНДЕМЕ 
С ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

В.И. Алейник1, З.Ш. Аннаев2, А.Г. Башкирцев3, А.В. Бурдаков1, 3, Н.В. Губанова4, 
В.В. Каныгин2, Д.А.Касатов5, А.И. Кичигин2, А.С. Кузнецов1, А.Н. Макаров1, 
Р.А. Морозов5, И.Н. Сорокин1, С.Ю. Таскаев1, И.М. Щудло3

1 Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск

2 Новосибирский государственный медицинский университет

3 Новосибирский государственный технический университет

4 Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск

5 Новосибирский государственный университет

Перспективным подходом в лечении ряда злокачественных опухолей, в первую очередь, трудноизлечимых опухолей головного мозга и меланом, рассматривается бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ). Метод основан на селективном накоплении нерадиоактивного нетоксичного изотопа 10B в опухоли и последующем облучении надтепловыми нейтронами. В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная реакция 10B(n,)7Li с большим выделением энергии именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. Проведенные клинические испытания методики на ядерных реакторах продемонстрировали её эффективность в лечении целого ряда опухолей, однако широкое внедрение методики в клиническую практику требует компактных безопасных относительно недорогих источников надтепловых нейтронов. Для таких генераторов нейтронов могут использоваться ускорители заряженных частиц. В Институте ядерной физики СО РАН был предложен [1] и сооружен [2] прототип источника эпитепловых нейтронов на основе ускорителя-тандема с вакуумной изоляцией и генерации нейтронов в результате реакции 7Li(p,n)7Be.

В ускорителе-тандеме с вакуумной изоляцией электродов инжектируемые отрицательные ионы водорода ускоряются до 1 МэВ подаваемым на высоковольтный электрод потенциалом, превращаются в протоны в газовой обдирочной мишени, и затем протоны тем же потенциалом ускоряются до 2 МэВ. Потенциал на высоковольтный и промежуточные электроды подается от высоковольтного источника напряжения через проходной изолятор, в котором установлен омический делитель. В данном ускорителе ускорительные трубки как таковые отсутствуют – изолятор отнесен от тракта ускорения пучка на значительное расстояние, что вместе с реализацией откачки газа через жалюзи электродов вне ускорительного промежутка позволяет надеяться на получение сильноточного протонного пучка. Ускоритель характеризуется высоким темпом ускорения заряженных частиц, сильной входной линзой и большой запасенной энергией между электродами. В результате проведенных экспериментов выяснено, что запас энергии до 50 Дж не портит электрическую прочность 45 мм вакуумного зазора, и транспортировка, фокусировка и ускорение пучка осуществляется без значительных потерь [3]. Предложена и реализована методика определения толщины газовой обдирочной мишени и показано, что обдирка пучка отрицательных ионов водорода в протоны осуществляется в хорошем соответствии с расчетом [4] . В итоге на установке в течение длительного времени получается стабильный 2 МэВ пучок протонов с током 1–2 мА.

Наилучшей реакцией генерации эпитепловых нейтронов является бомбардирование протонов по литию: поток нейтронов большой и энергетический спектр сравнительно мягкий [5]. Однако механические, химические и тепловые свойства лития существенно хуже, чем у альтернативных мишеней из бериллия-9 и углерода-13. Несмотря на данное обстоятельство, все проблемы литиевой мишени были решены, а именно: i) обеспечен эффективный теплосъем, позволяющий поддерживать литиевый слой в твердом состоянии [6] и изготовлена легкосъемная мишень [7], ii) осуществлено контролируемое напыление тонкого литиевого слоя на подложку мишени [8] и подтверждено поддержание чистоты слоя в течение длительного времени [9], iii) найден материал подложки, максимально стойкий к радиационным повреждениям [10] и iv) разработан и смонтирован защитный заглубленный контейнер для выдержки и временного хранения активированных мишеней [11]. В результате оптимальная нейтроногенерирующая мишень была создана, установлена и осуществлена генерация нейтронов [2], проведены исследования их цитотоксического воздействия на культуру клеток глиобластомы U87 [12].

На установке также ведутся исследования по оперативному обнаружению взрывчатых и наркотических веществ методом резонансного поглощения генерируемых монохроматических гамма-квантов [13], датированию горных пород по индуцированному спонтанному делению ядер урана, изучению безнейтронной термоядерной реакции 11B(p,) и по формированию пучка моноэнергетических нейтронов для калибровки детектора темной материи [14].

Все проведенные и планируемые исследования, как по развитию установки, так и связанные с использованием ее уникальных свойств, проводятся при непосредственном участии студентов, магистрантов, аспирантов, ординаторов ряда новосибирских университетов. Таким образом, в настоящее время на базе созданного и функционирующего ускорителя сформирован центр коллективного пользования, в котором тесным образом совмещены научная и педагогическая деятельность.

- B. Bayanov, V. Belov, E. Bender, et al. Accelerator based neutron source for the neutron-capture and fast neutron therapy at hospital. NIM A 413/2-3 (1998) 397-426.

- Кузнецов А.С., Малышкин Г.Н., Макаров А.Н., Сорокин И.Н., Суляев Ю.С., Таскаев С.Ю. Первые эксперименты по регистрации нейтронов на ускорительном источнике для бор-нейтронозахватной терапии. Письма в ЖТФ, 2009, том 35, выпуск 8, стр. 1-6.

- В.И. Алейник, А.Г. Башкирцев, А.С. Кузнецов и др. Оптимизация транспортировки пучка отрицательных ионов водорода в ускоритель-тандем с вакуумной изоляцией. Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. № 1 (20), 2013, стр. 47-55.

- A. Kuznetsov, V. Aleynik, I. Shchudlo, et al. Calibration Testing of the Stripping Target of the Vacuum Insulated Tandem Accelerator. Proceedings of XXIII Russian Particle Accelerator Conference RUPAC2012, September, 24 - 28, 2012, Saint-Petersburg, Russia, p. 560-562.

- T. Blue and J. Yanch. Accelerator-based epithermal neutron sources for boron neutron capture therapy of brain tumors. Journal of Neuro-Oncology 62 (2003) 19-31.

- B. Bayanov, V. Belov, V. Kindyuk, E. Oparin, S. Taskaev. Lithium neutron producing target for BINP accelerator-based neutron source. Applied Radiation and Isotopes 61 (2004) 817-821.

- B. Bayanov, V. Belov, and S. Taskaev. Neutron producing target for accelerator based neutron capture therapy. Journal of Physics 41 (2006) 460-465.

- Б.Ф. Баянов, Е.В. Журов, С.Ю. Таскаев. Измерение толщины литиевого слоя. Приборы и техника эксперимента, 1 (2008) 160-162.

- Б.Ф. Баянов, С.Ю. Таскаев, В.И. Ободников, Е.Г. Тишковский. Влияние остаточного газа на литиевый слой нейтроногенерирующей мишени. Приборы и техника эксперимента, 3(2008) 119-124.

- V. Astrelin, A. Burdakov, P. Bykov, et al. Blistering of the selected materials irradiated by intense 200 keV proton beam. Journal of Nuclear Materials 396 (2010) 43–48.

- Б.Ф. Баянов, Я.З. Кандиев, Е.А. Кашаева, Г.Н.Малышкин, С.Ю. Таскаев, В.Я.Чудаев. Защитный заглубленный контейнер для выдержки и временного хранения активированных мишеней. Приборы и техника эксперимента, 6 (2010) 117-120.

- Мостович Л.А., Губанова Н.В., Куценко О.С., и др. Влияние эпитепловых нейтронов на жизнеспособность опухолевых клеток глиобластомы in vitro. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2011 г., Том 151, № 2, стр. 229-235.

- A. Kuznetsov, Yu. Belchenko, A. Burdakov, et al. The detection of nitrogen using nuclear resonance absorption of mono-energetic gamma rays. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 606 (2009), pp. 238-242.

- А. Н. Макаров и С. Ю. Таскаев. Пучок моноэнергетических нейтронов для калибровки детектора темной материи. Письма в ЖЭТФ, 97 (2013) (принято в печать, планируемый выпуск № 12 от 26 июня 2013 г.).